Приложение № 2 к Схеме размещения рекламных

конструкций на территории муниципального

образования «Город Обнинск»

Техническое описание рекламных конструкций, включённых в схему размещения рекламных конструкций на территории

муниципального образования «Город Обнинск»

1. Автобусная остановка с элементами рекламы –  двухсторонняя рекламная конструкция сити-формата с внутренней подсветкой, и роллерным механизмом монтируемая в боковую стенку остановочного павильона.

Эскиз:

Описание

Рекламная конструкция представляет собой сборно-сварную конструкцию, монтируемую в боковую стенку остановочного павильона.

Силовой каркас - профильный стальной лист. Покрытие каркаса - лакокрасочное с антикоррозийными ингибиторами.

Декоративные обрамления наружных поверхностей рекламного поля - специальный алюминиевый профиль.

Боковые обрамления рекламного поля выполнены из стеклопластика.

Конструкция рекламного поля состоит из двух полированных закаленных стекол толщиной 6 мм ("антивандальное" исполнение) с установленным между ними роллерным механизмом и подсветкой.

Металлоконструкции должны соответствовать прочности по СНиП 11-23-81 "Стальные конструкции " под воздействием ветровых нагрузок.

2. Пилларс –  отдельно стоящая трехгранная рекламная тумба с внутренней подсветкой, имеющая три рекламных поверхности вогнутой формы.

Эскиз:

Вариант № 1:

Вариант № 2:

Описание:

Рекламная установка представляют собой пространственную конструкцию из гнутых металлических профилей. Силовой каркас - профильные трубы. Корпус выполнен из алюминиевого профиля (алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97), покрытого порошковым полимерным покрытием.

Конструкция рекламного поля состоит из двух стекол толщиной 3 и 6мм между которыми закрепляется плакат:

- наружный слой - прозрачный литой поликарбонат (“антивандальное“ исполнение);

- внутренний слой - матовое светорассеивающее акриловое стекло.

Подсветка - внутренняя с помощью люминесцентных ламп или светодиодная подсветка.

Параметры схемы электроподсветки и ее исполнение должны обеспечивать необходимую освещенность рекламного поля и электробезопасность в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП.

Фундамент (основание) рекламной конструкции должен быть в обязательном порядке заглублен в землю (вровень с дневной поверхностью).

3. Лайтпостер ситиформата – двухсторонний рекламный световой короб (лайтпостер) предназначен для демонстрации рекламного изображения и информации.

Эскиз:

Описание:

Двухсторонний рекламный световой короб (лайтпостер) предназначен для демонстрации рекламного изображения и информации, выполненных на бумажной или иной светопрозрачной основе. Обе стороны или одна из сторон светового короба должны быть оснащены динамической системой прокрутки плакатов скроллерного типа.

Лайтпостер устанавливается на заглубленном фундаменте с креплением к анкерным шпилькам.

Габаритные размеры, мм:

высота - 2600

ширина - 1400

глубина – 210

Размер видимого рекламного поля, мм:

высота - 1800

ширина- 1200

Высота  стойки ,мм- 600

Масса (без фундамента) -   не более 150 кг

Электропитание - переменный ток напряжением 220 В, частотой – 50 Гц.

Потребляемая мощность – не более 350 Вт.

Диапазон рабочих температур – от  - 40 ºС до + 40 ºС.

Исполнение влагозащищенное.

Цвет покраски металла: серый.

4. Лайтпостер на стойке с торшерным светильником – сборно-сварная конструкция в виде торшерного светильника с монтируемым к опоре световым коробом с внутренней подсветкой.

Описание:

Опора – стальная труба сборная с фланцем.

Покрытие - порошковое напыление. Цвет – серебро антик.

Тип светильника – Шар (или «амфора»), D=450/500 мм, цвет рассеивателя – опал (или прозрачный), Тип ламп: ДНаТ-70.

Декоративные обрамления наружных поверхностей рекламного поля - специальный алюминиевый профиль. Покрытие каркаса – порошковое напыление. Цвет – серебро антик.

Конструкция рекламного поля состоит из двух полированных поверхностей из стеклопластика ("антивандальное" исполнение) с установленной между ними подсветкой. Подсветка - внутренняя с помощью люминесцентных ламп или светодиодная подсветка.

Металлоконструкции должны соответствовать прочности по СНиП 11-23-81 "Стальные конструкции " под воздействием ветровых нагрузок.

Параметры схемы электроподсветки и ее исполнение должно обеспечивать необходимую освещенность рекламного поля и электробезопасность в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, СНиП.

Фундамент (основание) опорной стойки должен быть в обязательном порядке заглублен в землю (вровень с дневной поверхностью).

5. Двухсторонняя рекламная конструкция в виде информационного указателя

Описание:

Двухсторонняя рекламная конструкция в виде информационного указателя предназначена для демонстрации рекламного изображения и информации, выполненных на бумажной или иной основе.

Габаритные размеры рекламной конструкции:

Высота – 3600 мм, Ширина – 1880 мм.

Размер видимого рекламного поля, мм:

Высота – 1200 мм, Ширина - 800 мм.

Количество рекламных полей – 2 (статика).

Опора – стальная труба сборная с фланцем.

Покрытие - порошковое напыление. Цвет – серебро антик.

Декоративные обрамления наружных поверхностей рекламного поля - специальный алюминиевый профиль. Покрытие каркаса – порошковое напыление. Цвет – серебро антик.

Металлоконструкции должны соответствовать прочности по СНиП 11-23-81 "Стальные конструкции " под воздействием ветровых нагрузок.

Фундамент (основание) опорной стойки должен быть в обязательном порядке заглублен в землю (вровень с дневной поверхностью).

Масса (без фундамента) -   не более 150 кг

Диапазон рабочих температур – от  - 40 ºС до + 40 ºС.

6. Рекламная скамья

Эскиз:

Описание:

Рекламная скамья с одним статичным рекламным полем, расположенным на лицевой части спинки, предназначена для демонстрации рекламного изображения и информации, выполненных на бумажной или иной основе, а также отдыха жителей.

Материал сиденья – деревянные бруски.

Рекламная скамья устанавливается на заглубленном фундаменте с креплением к анкерным шпилькам.

Габаритные размеры рекламной конструкции:

Длина – 2250 мм

Ширина – 1266 мм

Высота – 1102 мм

Размер видимого рекламного поля, мм:

высота – 550 мм

ширина- 2000 мм

Количество рекламных полей – 1 (статика )

Исполнение влагозащищенное.

7. Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вариант № 1

Вариант № 2

Описание:

Отдельно стоящая рекламная конструкция — роллерный дисплей (скроллер) с видимой частью изображения 3,7 × 2,7 м или 3,0 х 6,0 м, наиболее распространенное название такого рекламоносителя — ситиборд. Ситиборд представляет собой рекламный короб с мощной внутренней подсветкой, оснащённый двумя валами с злектроприводом и процессором управления.

Конструкция скроллера выполнена из алюминиевого профиля высокого качества (алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97), закрепленного на усиленный стальной каркас прочности.

В качестве ветровой защиты в створную раму скроллера устанавливается каленое стекло толщиной 8 мм.

Встроенный в конструкцию скроллерный механизм позволяет демонстрировать до 6-ти рекламных постеров в течение заданного интервала времени.

Высота рекламного короба	3 000 мм (3120 мм)

Ширина рекламного короба	4 000 мм (6 240  мм)

Глубина рекламного короба	550 мм

Масса рекламного короба	750 кг (950 кг)

Размеры видимого изображения	2 700 × 3 700 мм или 3 000 х 6 000 мм

Люминесцентные лампы	20 шт. или 30 шт.

Стекло каленое (толщина)	8 мм

Макс. потребляемая мощность	1 400 Вт или 1 600 Вт

Высота опоры	4 500 мм