проект межевания территории

части кадастрового квартала 40:27:020404, включающей в себя земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:020404:12 и 40:27:020404:13

Заказчик: Баранов А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

И

графическая часть

Основная часть и материалы по ее обоснованию

01/06-26-ПМТ

Кадастровый инженер                                               М.Л.Арешкин

ОБНИНСК, 2026

Содержание

| № п/п | Наименование документа | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные положения | 2 |
| 2. | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть | 3 |
| 2.1. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования | 3 |
| 2.2. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 5 |
| 2.3. | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | 5 |
| 2.4. | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Красные линии | 5 |
| 3. | Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть |  |
|  | Чертеж межевания территории (М 1:700) | Лист 1 |
| 4. | Материалы по обоснованию проекта межевания. Графическая часть |  |
|  | Чертеж границ существующих земельных участков. (М 1:700) | Лист 2 |
| 5. | Исходно-разрешительная документация | 11 |

1. Основные положения

Основания для выполнения работ

Заказчик работ: Баранов А.А.

Разработал проект межевания территории:

Кадастровый инженер - М.Л. Арешкин

Проект межевания территории части кадастрового квартала 40:27:020404, включающей земельный участок с кадастровым номером 40:27:020404:12, государственная собственность на который не разграничена, и земельный участок с кадастровым номером 40:27:020404:13, находящийся в частной собственности, разработан в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков путём их перераспределения в соответствии со статьёй 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проект предусматривает устранение изломанности границ земельных участков в кадастровом квартале 40:27:020404, формирование их рациональной конфигурации, обеспечивающей эффективное использование территории, возможность нормативной эксплуатации существующего объекта капитального строительства — здания лаборатории строительных материалов.

Основанием для разработки проекта межевания территории является постановление администрации города Обнинска от 05.06.2026 № 1176-п.

Проект межевания территории выполнен на основании следующих  документов:

- Генерального плана городского округа города Обнинска Калужской области, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18);

- Правил землепользования и застройки городского округа города Обнинска Калужской области в действующей редакции;

- Кадастрового план территории кадастрового квартала 40:27:020404 от 25.06.2025;

- Топографической съемки МКУ «Городское строительство» по состоянию на момент подготовки проекта межевания территории.

Проект межевания территории выполнен в соответствии со следующими документами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области»;

- Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа города Обнинска Калужской области;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Основной задачей проекта межевания территории является:

- исключение изломанности границ в кадастровом квартале 40:27:020404, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков путем перераспределения;

- устранение конфигурационных недостатков земельных участков, обеспечение их рационального использования и создание условий для эксплуатации существующего объекта капитального строительства — здания лаборатории строительных материалов — в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства.

2. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Территория общей площадью 2562 кв.м., в отношении которой разрабатывается проект межевания, находится в зоне умеренно-континентального климата с тёплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хорошо выраженными переходными зонами, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. В соответствии с ГСН 81-05-02-2007 территория отнесена к III климатической зоне. В границах проектирования особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия, а также земли лесного фонда, городские леса и рекреационные зоны, отсутствуют.

Территория в соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа города Обнинска Калужской области (в действующей редакции) расположена в территориальной зоне ПК-2 «Зона производственных объектов». В границах территории зоны с особыми условиями использования территорий отсутствуют.

На момент подготовки проекта межевания в границах земельного участка с кадастровым номером 40:27:020404:12 расположены объекты капитального строительства, сведения о границах которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 40:27:020404:124, 40:27:000000:42, 40:27:010102:14, 40:27:010102:17.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 40:27:020404:12, составляет 1813 кв.м.

В границах земельного участка с кадастровым номером 40:27:020404:13 расположены объекты капитального строительства, сведения о границах которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 40:27:020404:39, 40:27:020404:130, 40:27:020404:31, 40:27:020404:189.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 40:27:020404:13, составляет 749 кв.м.

Проектом межевания предусматривается перераспределение земельного участка с кадастровым номером 40:27:020404:13, находящегося в частной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 40:27:020404:12, государственная собственность на который не разграничена, с целью устранения изломанности границ в кадастровом квартале 40:27:020404 (лист 2), формирования рациональной конфигурации земельных участков и создания условий для их эффективного использования, а также обеспечения нормативной эксплуатации расположенного на земельном участке объекта капитального строительства — здания лаборатории строительных материалов.

При перераспределении образуются два земельный участка, сведения о которых, в том числе возможные способы образования, представлены в таблицах № 1, № 2.

Образуемые земельные участки относятся к категории – земли населенных пунктов и расположены в границах городского округа города Обнинска Калужской области.

Чертежи межевания территории выполнены в соответствии с требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отображают:

1– границы существующих земельных участков;

2– границы образуемого земельного участка;

3 – существующие объекты капитального строительства;

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, отсутствуют территории, планируемые для резервирования и (или) изъятия для государственных или муниципальных нужд.

К территории общего пользования отнесен образуемый земельный участок :ЗУ2 с видом разрешенного использования «Код 12.0.1 Улично – дорожная сеть».

2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории

Виды разрешенного использования образуемого земельного участка соответствует видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны ПК-2 «Зона производственных объектов» Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» (в действующей редакции), а также Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 (в действующей редакции).

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, а также их площадь и координаты границ представлены в таблицах № 1, № 2.

2.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Красные линии

Ведомость координат поворотных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания, приведена в таблице № 3.

Красные линии в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, не устанавливаются.

Таблица № 1.

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, в том числе возможный способ его образования, вид разрешенного использования образуемого земельного участка

| № | Площадь, кв.м. | Услов- ный номер согласно чертежу (лист 1) | Категория | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1643 | :ЗУ1 | земли населенных пунктов | 6.0 Производст- венная деятельность | перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020404:12 и 40:27:020404:13 |
| 12 | 919 | :ЗУ2 | земли населенных пунктов | 12.0.1 Улично-дорожная сеть | перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020404:12 и 40:27:020404:13 |

Таблица № 2.

Ведомости координат характерных точек границы образуемых земельных участков*.

Система координат МСК-40

| № точки п/п | Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |  |  |  |
| 1 | н7 | 494641,52 | 1320756,16 |
| 2 | н6 | 494641,34 | 1320759,94 |
| 3 | н5 | 494640,49 | 1320763,32 |
| 4 | н4 | 494639,09 | 1320766,05 |
| 5 | н3 | 494637,42 | 1320768,50 |
| 6 | н2 | 494634,46 | 1320770,72 |
| 7 | н1 | 494631,15 | 1320772,23 |
| 8 | 4 | 494607,87 | 1320769,27 |
| 9 | 9 | 494601,81 | 1320768,50 |
| 10 | 10 | 494595,26 | 1320772,75 |
| 11 | 11 | 494567,56 | 1320736,91 |
| 12 | 12 | 494567,97 | 1320732,93 |
| 13 | 8 | 494590,49 | 1320734,97 |
| 14 | н10 | 494605,86 | 1320745,54 |
| 15 | н9 | 494640,08 | 1320750,15 |
| 16 | н8 | 494640,56 | 1320752,17 |
|  | н7 | 494641,52 | 1320756,16 |
| Площадь –1643 кв. м |  |  |  |

| № точки п/п | Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ2 |  |  |  |
| 1 | 1 | 494658,24 | 1320741,10 |
| 2 | 2 | 494655,89 | 1320750,87 |
| 3 | 3 | 494650,83 | 1320774,73 |
| 4 | н1 | 494631,15 | 1320772,23 |
| 5 | н2 | 494634,46 | 1320770,72 |
| 6 | н3 | 494637,42 | 1320768,50 |
| 7 | н4 | 494639,09 | 1320766,05 |
| 8 | н5 | 494640,49 | 1320763,32 |
| 9 | н6 | 494641,34 | 1320759,94 |
| 10 | н7 | 494641,52 | 1320756,16 |
| 11 | н8 | 494640,56 | 1320752,17 |
| 12 | н9 | 494640,08 | 1320750,15 |
| 13 | н10 | 494605,86 | 1320745,54 |
| 14 | 8 | 494590,49 | 1320734,97 |
|  | 1 | 494658,24 | 1320741,10 |
| Площадь –919 кв. м |  |  |  |

* координаты границ земельных участков подлежат уточнению при подготовке межевого плана

Таблица № 3.

Ведомость координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Система координат МСК-40

| № точки п/п | Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 494658,24 | 1320741,10 |
| 2 | 2 | 494655,89 | 1320750,87 |
| 3 | 3 | 494650,83 | 1320774,73 |
| 4 | 4 | 494607,87 | 1320769,27 |
| 5 | 9 | 494601,81 | 1320768,50 |
| 6 | 10 | 494595,26 | 1320772,75 |
| 7 | 11 | 494567,56 | 1320736,91 |
| 8 | 12 | 494567,97 | 1320732,93 |
| 9 | 8 | 494590,49 | 1320734,97 |
|  | 1 | 494658,24 | 1320741,10 |
| Площадь – 2562 кв. м |  |  |  |

3.Основная часть проекта межевания территории.  Графическая часть

| Чертеж межевания территории (М 1:1 000) | Лист 1 |
| --- | --- |

4. Материалы по обоснованию проекта межевания. Графическая часть

| Чертеж границ существующих земельных участков. (М 1:1 000) | Лист 2 |
| --- | --- |

5. Исходно-разрешительная документация

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Обнинска от 05.06.2026 № 1176-п |
| 2 | Кадастровый план территории на кадастровый квартал 40:27:020404 |